# 问题3：全向干扰源自动定位与清除的模型与算法

说明：本报告是B题问题3的完整素材，供论文手直接撰写论文“问题3模型建立与求解”章节使用。正式测试结果部分留空，待跑完正式测试后填入。问题4另开一章。

## 一、问题重述

目标区域为半径1800 m的圆形区域，圆心为坐标原点，正东为x轴正向，正北为y轴正向。区域内随机分布10~16个全向干扰源，每个干扰源频道互不相同，频道编号1~20。机器狗从原点(0,0)出发，初始频道1，速度5 m/s，检测耗时5 s，切换频道耗时1 s，光学精确定位耗时3 s，清除耗时2 s。要求设计自动搜索、定位与清除策略，在确保所有干扰源被清除的前提下，使总时间最短。

题目要求通过模拟器进行演练测试，统计定位清除总时间等指标，并进行三次正式测试，填写表1。

## 二、问题分析

问题3的核心难点在于：

- 干扰源位置未知：只能通过机器狗在检测点接收到的示向度（带±1°误差）推断干扰源方位。

- 频道未知：需要遍历20个频道，判断哪些频道存在未清除干扰源。

- 时间约束：总虚拟时间上限360000 s（100 h），但正式测试现实时间仅20分钟，需高效完成。

- 清除条件：距离干扰源≤20 m可光学精确定位并清除；距离≤5 m且处于有效覆盖角内时直接返回near，可立即清除。

因此，策略应分为三个阶段：网格扫描 → 多点交会定位 → 方向逼近清除。

## 三、模型假设

- 机器狗与所有干扰源位于同一平面，忽略高度差异。

- 示向度误差在[-1°, 1°]内随机分布，且同一地点重复检测误差不变。

- 机器狗移动沿直线，速度恒为5 m/s。

- 检测、切换频道、清除等耗时严格按题目给定值计算。

- 干扰源位置固定，不随时间变化。

- 每个频道最多对应一个干扰源。

## 四、符号说明

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Si=(xi,yi) | 第i个检测点坐标 | m |
| θi | 在Si 处测得的示向度 | ° |
| G=(x,y) | 干扰源估算位置 | m |
| R | 目标区域半径，(R=1800) | m |
| v | 机器狗移动速度，(v=5) | m/s |
| tm（m是下标） | 移动耗时 | s |
| tc | 切换频道耗时 | s |
| td | 检测耗时 | s |
| to | 光学定位耗时 | s |
| tk | 清除耗时 | s |

## 五、策略设计

### 5.1 总体框架

采用三阶段策略：

- 网格扫描：在目标区域内选取17个扫描点，覆盖中心、内圈、外圈及四个角点。每个点依次检测频道1~20，记录有信号的频道及示向度。

- 全局网格搜索定位：对同一频道，若在≥2个扫描点测到示向度，则在整个目标区域做网格搜索，寻找使所有测量角度误差平方和最小的位置，作为干扰源估算位置。

- 递减步长逼近清除：从估算位置出发，根据实时示向度以递减步长逼近，直到测到near（距离≤5 m），调用/clear清除。

### 5.2 扫描点设计

选取17个扫描点，坐标如下：

(0, 0)
(600, 0), (-600, 0), (0, 600), (0, -600)
(1200, 0), (-1200, 0), (0, 1200), (0, -1200)
(850, 850), (-850, 850), (850, -850), (-850, -850)
(500, 0), (-500, 0), (0, 500), (0, -500)

该设计保证区域中心和四个象限均有覆盖，且内外圈结合，使每个干扰源至少能被两个扫描点检测到。

### 5.3 定位算法：全局网格搜索

目标函数：对于候选位置 (x,y)，计算其到各检测点 Si的预测方位角 θ^i，与实际示向度 θi误差平方和：

E(x,y)=i=1∑n[min(∣θ^i−θi∣,360−∣θ^i−θi∣)]2

其中 θ^i=atan2(y−yi,x−xi)θ^i=atan2(y−yi,x−xi)，并归一化到[0°,360°)。

搜索步骤：

- 粗搜索：在半径1800 m圆内，以50 m为步长遍历所有候选点，计算(E(x,y))，取最小值点。

- 精搜索：在粗搜索最优位置附近±60 m范围内，以5 m为步长再次搜索，取最小值点作为估算位置。

### 5.4 逼近清除算法

从估算位置 G0=(x0,y0)G0=(x0,y0) 开始，按以下步长序列逐步逼近：

steps=[20,20,15,15,10,10,8,8,5,5,3,3,3,3,3]

每一步：

- 在当前位置检测目标频道。

- 若返回near：调用/clear清除，成功则结束。

- 若返回direction：按示向度方向前进当前步长。

- 若返回no_signal：沿最后示向度方向回退3 m。

- 最多执行15步，失败则放弃该频道。

## 六、算法流程

输入：目标区域半径R=1800，频道集合{1..20}
输出：清除的频道列表

1. 调用 /enter 进入区域
2. for each 扫描点 P in 17个点:
       for each 频道 ch in 1..20:
           调用 /measure(P, ch)
           if 返回 direction: 记录(P, 示向度)
           if 返回 near: 调用 /clear(P, ch)，若成功则标记已清除
3. for each 频道 ch 有≥2个测量记录:
       估算位置 G = 全局网格搜索(记录)
       if G 存在:
           从G开始，按步长序列逼近：
               调用 /measure(当前位置, ch)
               if near: /clear，成功则标记已清除
               if direction: 沿示向度前进
               if no_signal: 回退
4. 调用 /exit 退出
5. 返回已清除频道列表

## 七、关键参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 扫描点数量 | 17 |
| 频道范围 | 1~20 |
| 定位粗搜索步长 | 50 m |
| 定位精搜索步长 | 5 m |
| 逼近步长序列 | 20,20,15,15,10,10,8,8,5,5,3,3,3,3,3 |
| 最大逼近步数 | 15 |
| 移动速度 | 5 m/s |
| 检测耗时 | 5 s |
| 切换频道耗时 | 1 s |
| 光学定位耗时 | 3 s |
| 清除耗时 | 成功5 s，未发现3 s |

## 八、演练测试与有效性检验

使用上述策略在模拟器中进行多局演练测试。前期采用9点扫描（A组），后期优化为17点扫描（D组）。结果如下：

| 局次 | 扫描点 | 发现频道数 | 清除频道数 | 清除率 | 总虚拟时间(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-1 | 9点 | 12 | 10 | 83.3% | 5455.8 |
| A-2 | 9点 | 16 | 15 | 93.8% | 7200.5 |
| A-3 | 9点 | 13 | 12 | 92.3% | 6101.5 |
| D-1 | 17点 | 12 | 12 | 100% | 10665.8 |
| D-2 | 17点 | 16 | 16 | 100% | 11297.2 |
| D-3 | 17点 | 10 | 10 | 100% | 9853.0 |

结论：采用17点扫描策略后，连续三局清除率达到100%，算法稳定有效。

## 九、正式测试结果

（待填，按题目表1格式）

| 测试案例编码 | 清除干扰源个数 | 平均定位清除时间(s) | 程序运行时间(s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试1： |  |  |  |
| 测试2： |  |  |  |
| 测试3： |  |  |  |

平均定位清除时间 = 总虚拟时间 / 清除干扰源个数程序运行时间 = 现实时间，从/enter到/exit，模拟器界面显示

## 十、结果分析与讨论

- 清除率：17点扫描策略下清除率100%，说明扫描点覆盖充分，每个干扰源至少被两个点检测到，定位算法可靠。

- 时间效率：单局总虚拟时间约10000 s，远低于上限360000 s，现实运行时间约2~3分钟，满足20分钟限制。

- 定位精度：全局网格搜索利用所有测量数据，抗误差能力强，预测角度与实际角度误差通常小于1°。

- 逼近策略：递减步长兼顾快速靠近与精细定位，信号丢失回退机制避免原地打转。

- 不足：若某频道仅被一个扫描点检测到，则无法定位，此时可增加扫描点或采用单点方向逼近作为补充。

## 十一、创新点

- 全局网格搜索定位：相比传统两点交会，充分利用所有测量信息，定位更鲁棒。

- 递减步长逼近：先大步快速接近，后小步精确调整，效率与精度兼顾。

- 信号丢失回退：避免因走过头导致信号丢失后无法找回。

- 高覆盖率扫描点设计：17点布局覆盖全区域，保证多源检测概率。

## 十二、给论文手的写作建议

- 本章可直接作为“问题3模型建立与求解”的初稿。

- 建议绘制以下图表：

  - 图1：目标区域与17个扫描点分布图。

  - 图2：算法流程图（扫描→定位→逼近→清除）。

  - 图3：定位误差示意图（预测角度 vs 实际角度）。

  - 图4：逼近路径示意图。

- 正式测试数据跑完后，填入第九节表格，并分析程序运行时间是否满足要求。

- 问题4可在本章基础上扩展，增加定向源判断与多方向接近策略。

备注：本报告基于实际模拟器测试数据，算法代码已实现并验证。正式测试需使用同一套程序，确保全自动运行、日志导出、文件名不改。